TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM  •  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC PHẦN

Thiết kế và cấu hình VLAN theo phòng ban

Học phần: Mạng máy tính (2TC) 
Hình thức: Thực hành cá nhân trên Cisco Packet Tracer Thời gian: 150 phút  •  Thang điểm: 10

Họ và tên: ........................................  Mã sinh viên: ........................ Lớp: ................................................  Ngày kiểm tra: .......................

Tài liệu gồm Phần A là đề kiểm tra và Phần B là hướng dẫn thực hiện. Sinh viên cần hoàn thành mô hình, chứng minh kết nối và giải thích cách xử lý lỗi. Phần B có lệnh mẫu để giảng viên sử dụng khi hướng dẫn hoặc tổ chức kiểm tra có tài liệu hỗ trợ.

Phần A  Đề kiểm tra

1  Tình huống

Doanh nghiệp có ba phòng ban Hành chính, Kế toán và Kỹ thuật. Mỗi phòng có một máy tính ở tầng 1 và một máy tính ở tầng 2. Mỗi tầng sử dụng một switch. Hãy thiết kế VLAN để các máy cùng phòng ban liên lạc được qua hai switch; các phòng ban được tách biệt. Bài này chưa yêu cầu định tuyến giữa các VLAN.

2  Thiết bị và kết nối

Sử dụng 02 switch Cisco 2960 và 06 PC. Đặt tên thiết bị và kết nối đúng bảng sau.

| Thiết bị | Kết nối |
| --- | --- |
| HC1 / KT1 / KY1 | SW1: Fa0/1 / Fa0/2 / Fa0/3 tương ứng |
| HC2 / KT2 / KY2 | SW2: Fa0/1 / Fa0/2 / Fa0/3 tương ứng |
| SW1 ↔ SW2 | Gi0/1 ↔ Gi0/1 |

3  Quy hoạch VLAN và IP

| VLAN | Tên VLAN | PC tầng 1 | PC tầng 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | HANH_CHINH | HC1: 192.168.10.11 | HC2: 192.168.10.12 |
| 20 | KE_TOAN | KT1: 192.168.20.11 | KT2: 192.168.20.12 |
| 30 | KY_THUAT | KY1: 192.168.30.11 | KY2: 192.168.30.12 |

Subnet Mask của mọi PC: 255.255.255.0. Để trống Default Gateway. Giữ native VLAN mặc định là VLAN 1 trên hai đầu Trunk.

Hệ thống máy tính  |  Kiểm tra giữa học phần VLAN                                      Trang 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM  •  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Phần A  Nhiệm vụ và thang điểm

| Mục | Yêu cầu thực hiện | Điểm |
| --- | --- | --- |
| TH2.1 | Dựng mô hình, đặt tên, ghi nhãn VLAN và lập bảng IP – cổng – VLAN. | 1.5 |
| TH2.2–2.3 | Tạo VLAN 10, 20, 30 và đặt tên đúng trên cả hai switch. | 1 |
| TH2.4–2.5 | Gán đúng VLAN cho Fa0/1–Fa0/3; cấu hình các cổng này ở chế độ Access. | 1.5 |
| TH2.6 | Cấu hình Gi0/1 ở cả hai switch thành Trunk; chỉ cho phép VLAN 10,20,30. | 1.5 |
| TH2.7 | Kiểm tra VLAN Database, chế độ Access và trạng thái Trunk; chụp minh chứng. | 1 |
| TH2.8 | Kiểm thử đủ 6 cặp theo bảng và giải thích kết quả. | 1.5 |
| TH2.9 | Tạo từng lỗi, tìm nguyên nhân, sửa và kiểm thử lại cả 3 lỗi. | 1.5 |
| Nộp bài | Báo cáo đầy đủ, lưu cấu hình, đúng tên tệp. | 0.5 |
| Tổng |  | 10 |

4  Các cặp kết nối phải kiểm thử

HC1 → HC2; KT1 → KT2; KY1 → KY2; HC1 → KT1; HC1 → KY2; KT2 → KY1. Ghi kết quả dự kiến trước khi ping và đối chiếu kết quả thực tế.

5  Ba lỗi phải phân tích

Lỗi 1: Trên SW2, gán cổng Fa0/1 sang VLAN 20.

Lỗi 2: Trên SW1, chỉ cho phép VLAN 10,20 trên Trunk.

Lỗi 3: Trên SW2, chuyển Gi0/1 sang Access VLAN 10.

Tạo từng lỗi riêng; sửa xong lỗi trước mới tạo lỗi tiếp theo. Nhật ký phải nêu hiện tượng, bằng chứng, nguyên nhân, cách sửa và kết quả sau sửa.

6  Sản phẩm nộp

Nộp TH2_VLAN_MaSV_HoTen.pkt và TH2_VLAN_MaSV_HoTen.docx (hoặc PDF). Báo cáo gồm bảng quy hoạch, ảnh cấu hình và kiểm thử, nhật ký ba lỗi, trả lời: Access khác Trunk thế nào? Vì sao khác VLAN chưa liên lạc được? Cần bổ sung gì để liên lạc giữa các VLAN?

Chấm theo kết quả trong file .pkt và minh chứng tương ứng. Hạng mục cấu hình chỉ đúng một switch được tối đa một nửa điểm hạng mục; phần kiểm thử hoặc xử lý lỗi thiếu bằng chứng chỉ được tối đa một nửa điểm phần tương ứng.

Hệ thống máy tính  |  Kiểm tra giữa học phần VLAN                                      Trang 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM  •  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Phần B  Hướng dẫn dựng mô hình và cấu hình SW1

Bước 1  Dựng mạng và nhập địa chỉ IP

Trong Packet Tracer, chọn Switches → 2960 để thêm hai switch; chọn End Devices → PC để thêm sáu PC. Đổi tên theo đề. Nối PC với switch bằng Copper Straight-Through; nối hai switch bằng Copper Cross-Over hoặc công cụ tự chọn cáp. Đợi đèn cổng chuyển xanh.

Mở từng PC → Desktop → IP Configuration → Static. Nhập IP và Subnet Mask theo đề. Không nhập Default Gateway. Dùng công cụ Place Note ghi tên phòng ban và VLAN trên mô hình.

Bước 2  Tạo VLAN trên SW1

Bước 3  Gán cổng Access và tạo Trunk trên SW1

Phần B  Cấu hình SW2 và kiểm tra

Bước 4  Cấu hình SW2

Bước 5  Kiểm tra trên cả hai switch

Đối chiếu: VLAN 10/20/30 có tên đúng, trạng thái active và cổng Fa0/1/2/3 tương ứng. Cổng PC ở chế độ static access. Gi0/1 có trạng thái trunking, danh sách allowed là 10,20,30. Gi0/1 không xuất hiện như cổng Access trong show vlan brief là bình thường. Đợi mạng ổn định trước khi kiểm tra trạng thái chuyển tiếp.

Phần B  Kiểm thử và xử lý lỗi

Bước 6  Thực hiện ping

Mở PC nguồn → Desktop → Command Prompt. Ví dụ trên HC1 gõ ping 192.168.10.12 để thử HC2. Reply from cho biết có phản hồi. Nếu mất gói ở lần đầu, đợi quá trình ARP và liên kết ổn định rồi thử lại.

| PC nguồn | Lệnh ping | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| HC1 | ping 192.168.10.12 | Thành công |
| KT1 | ping 192.168.20.12 | Thành công |
| KY1 | ping 192.168.30.12 | Thành công |
| HC1 | ping 192.168.20.11 | Không thành công |
| HC1 | ping 192.168.30.12 | Không thành công |
| KT2 | ping 192.168.30.11 | Không thành công |

Cùng VLAN và cùng mạng IP liên lạc qua Trunk. Khác VLAN và khác mạng IP chưa liên lạc vì không có gateway và thiết bị định tuyến. Trunk không thay thế chức năng định tuyến.

Hệ thống máy tính  |  Kiểm tra giữa học phần VLAN                                      Trang 3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM  •  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Bước 7  Lỗi gán sai VLAN 
Ping lại HC1 → HC2; chụp kết quả trước và sau sửa.

Bước 8  Lỗi thiếu VLAN trên Trunk

Phần B  Hoàn tất bài và lập báo cáo

Bước 9  Lỗi sai chế độ cổng liên kết 
Trên SW2 tạo lỗi: 
Đợi liên kết ổn định, kiểm tra Trunk và thử lại ba cặp cùng phòng ban. Kết quả phải thành công.

Bước 10  Lưu và kiểm tra trước khi nộp 
Trên cả hai switch chạy lệnh sau; nhấn Enter khi hỏi Destination filename: 
copy running-config startup-config 
Chọn File → Save As để lưu file .pkt theo tên quy định. Kiểm tra lần cuối: đủ 6 PC, IP đúng, VLAN đúng trên hai switch, Trunk hoạt động, ba cặp cùng phòng ban ping thành công và đã sửa hết lỗi.

Mẫu trình bày báo cáo 
1. Thông tin sinh viên và ảnh toàn bộ mô hình.

2. Bảng quy hoạch: PC, IP, subnet mask, switch, cổng, VLAN.

3. Minh chứng show vlan brief và show interfaces trunk của cả hai switch; minh chứng Access Port.

4. Bảng kiểm thử: nguồn, đích, kết quả dự kiến, kết quả thực tế, giải thích.

5. Nhật ký từng lỗi: hiện tượng → lệnh kiểm tra → nguyên nhân → lệnh sửa → kết quả sau sửa. 6. Trả lời ba câu hỏi phân tích trong đề.

Hệ thống máy tính  |  Kiểm tra giữa học phần VLAN                                      Trang 4